重庆中医药学院北区宿舍围墙电子围栏

询价采购函

一、投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 包干总限价 （元） | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子围栏 | 一、报警主机 支持 1-128 防区远程管控，实时查看设备运行状态；分级权限管理，配备网络 + CAN 双通讯，两芯线最远传输 10KM，隔离电压 5000V 防雷性强；支持层级联网管控，具备一键布撤防、日志查询、在线升级等功能，开放对接协议可联动视频与电子地图，报警响应＜1 秒。 二、张力探测器 传感与控制一体化设计，安装便捷；可识别钢索松紧、剪断、防拆、断电全类报警，自带环境自动校准功能；高精度探测搭配多级算法过滤干扰，自带 OLED 屏可视拉力数值，现场可调警戒阈值；前端钢索无电压，安全系数高，搭载远距离 CAN 总线通讯。 三、现场配置 围墙约总长 200 米，按防区 200 米标准划分为 2 个防区；全路段统一规范施工，总线统一组网接入主机，实现集中管理、分区预警、全域安防联动。 电子围栏线从低到高不少于4根。 | 45000 |  |
| 2 | 视频监控 | 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲支持最大256 GB ；MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； 支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电； 支持白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外最远可达50 m 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出； 符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 |  |  |
| 3 | 配套技术服务 | 1.现场勘测布管布线设计服务 结合 200m 围墙地形、出具管线走向、立杆点位、光缆路由、弱电箱体布设方案。 2.管线及配套设施布设施工服务 包含管沟开挖、穿管敷设、立杆固定、线缆布放、光缆熔接、设备箱安装、接地防雷施工、线缆标识绑扎等全工序人工服务。 3、支架、交换机、光、电、网线缆的布放，开挖与回填； 4、光纤的熔接；电子围栏、摄像头的安装； 5、摄像头、电子围栏的调试、系统的接入等。 |  |  |
| 备注：此报价为包干价，包含产品费、运输费、安装费、调试费、材料费、人工费、管理费、保险费、税费等全部相关费用。 |  |  |  |  |

二、采购范围：重庆中医药学院指定位置安装电子围栏的供货、运输、安装、调试、技术服务等全部相关工作（见附件），具体以采购人现场交底为准。（各供应可到实地勘察）

三、供货安装时间：进场时间以学校通知为准，要求10个日历日安装完成。

四、质量保证承诺：

- 1.产品及安装需符合国家相关标准，摄像头、电子围栏、规格、性能完全满足采购需求，无质量缺陷。

- 2.安装作业过程中，严格遵守学校安全管理规定，避免对校园设施设备造成损坏，若因操作不当导致损坏，由投标人承担全部赔偿责任。

- 3.安装人员需统一着装，文明作业，服从采购人现场管理。

- 4.在安装作业过程中，需切实做好安全防护措施。若在此期间发生安全事故，相关责任均由供应商承担。

五、售后服务承诺：产品质保壹年（除人为因素及人为不可抗拒的因素外）；质保期内若出现产品质量或安装质量问题，投标人需在接到采购人通知后24小时内派员到场整改，直至达到质量要求。

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字）：

投标人地址：                        办公电话：

手机：

报价时间：     年      月     日

询价须知：

1、按照符合需求、质量和服务相等，以报价最低者为中标人；报价不得超过包干总限价，报价相同的，则通过抽签方式确定。

2、询价采购函建议双面打印，且内容须一致。

3、供应商需提供营业执照复印件、法人身份证复印件和法定代表人授权委托书原件并加盖公章。所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。所有投标资料要求内容完整，信息清晰，联系方式清晰，每页加盖公章。投标文件外包装密封完好并加盖公章。

4、采购人名称：重庆中医药学院

地址：重庆市璧山区璧城街道国学路61号

联系人：田老师      电话：19112625110

请于2026年6月11日下午17：00前将所有资料密封后投递至重庆中医药学院体育馆后勤保卫处H-115室。

填表说明：表格所有空白处一律不得涂改。

重庆中医药学院

2026年6月8日

附件

电子围栏安装位置（红色标线位置）